國立勤益科技大學　智慧自動化工程系

自動控制與實習　期中考試 (四智二乙)

| 考試範圍：第 1 ~ 4 章（導論、數學模型、方塊圖、時域分析） |  | 考試時間：08:20~10:20(120 分鐘) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授課教師：劉瑞弘 |  | 滿 分：100 分 |  |
| 班級：＿＿＿＿＿＿ | 學號：＿＿＿＿＿＿＿ |  | 姓名：＿＿＿＿＿＿ |

注意事項：(1) 答案按照順序寫在答案卷；(2) 需列計算或推導過程，僅有答案不予計分；(3) 可用一般工程計算機

一、填充題（共 20 分，每格 2 分）

1. 自動控制系統依據是否具有回授機制，可分為 __________ 控制與 ___________控制兩大類。其中，具備抗擾動能力的是前者。

2. 標準正回授系統中，前向路徑傳遞函數為G(s)，回授傳遞函數為 H(s)，則閉迴路傳遞函數為 ________

3. 一階系統 G(s) = K / (s+ τ) 的步階響應中，輸出達到穩態值 63.2% 所需的時間等於 ________；其安定時間（±2% 帶）約為 __________。

4. 標準二階欠阻尼系統的最大超越量 Mp 只由參數 ___________決定，與__________ 無關。

5. 標準二階臨界阻尼系統，阻尼比為 _______。若系統響應只有純振盪無衰減無擴散，其阻尼為 ________

6. 在 s 平面上，系統特性根離虛數軸越遠，表示響應越________。

二、基礎計算題（共 40 分）

1.（15 分）拉普拉斯變換與逆變換

一個系統的轉移函數為 Gs=5/s+3s+5s+8，輸入為單位步階訊號 u(t)。

(a)（5 分）求輸出 Ys=Gs·Rs。

(b)（5 分）將 Y(s) 展開為 A/s + B/(s+3) + C/(s+5)+D/(s+8) 的形式，求 A、B、C、D 的值。

(c)（5分）利用終值定理驗證系統的穩態輸出值。

2.（10 分）方塊圖化簡：請將右邊方塊圖化簡為單一方塊

3.（15 分）二階系統性能指標計算

一個閉迴路系統的轉移函數為 Ts=50/s2+12s+100。

(a)（5 分）求 ωn、ζ 的值，並判斷響應類型。

(b)（5 分）計算峰值時間 Tp、最大超越量 Mp（%）、安定時間 Ts（±5% 準則）。

(c)（5分）若要將Mp降低至 3 % 以下，同時保持 ωn = 10 rad/s 不變，ζ 至少需要多大？安定時間如何變化？

三、進階題（共 45 分）

4.（10 分）請在s平面上找出並畫出系統響應滿足Mp≤10%、Ts<3s2%、Tr<0.6s的允許極點位置

5.（35 分）綜合設計題：無人機高度控制

一架無人機的高度控制系統採用了「位置-速度」雙迴路控制架構。系統方塊圖結構描述如下：

- 最外層為單位負回授：輸入為目標高度 Rs，輸出為實際高度 Cs。

- 前向路徑：包含一個比例控制器 Gcs=Kp(課程尚未提到控制器，這邊就當作一個固定常數的方塊加入即可)無人機動力學模型拆分為兩部分：馬達與推力產生機構 G1s=1s+4，以及速度對高度的積分器 G2s=1s。(Gc、G1、G2 依序串聯)。

- 內部速度負回授：為了增加系統的穩定性與阻尼，工程師加入了一組內部迴路。從 G1s 的輸出（即垂直速度）拉回訊號，乘上測速器增益 Kv (這邊也是當做一個常數方塊加入)後，以負回授方式與控制器的輸出相加減，再進入 G1s。

(a) (5分) 數學模型推導與方塊圖化簡：

請先畫出此系統的方塊圖，並利用方塊圖化簡規則，推導出從目標高度 Rs 到實際高度 Cs 的閉迴路轉移函數 Ts=CsRs。請將其整理為標準二階形式，並寫出自然頻率 ωn 與阻尼比 ζ 的表達式（以 Kp 與 Kv 表示）。

(b) (10分) 基礎性能分析 (未加測速回授時)：

假設一開始工程師尚未開啟測速回授（即設定 Kv=0）。若設計規格要求無人機高度響應的最大超越量 Mp≤16%，求出此時系統允許的最大 Kp 值。在此 Kp 下，計算系統的安定時間 Ts（±2% 準則）。

(c) (10分) 性能限制評估：

接續 (b)，若客戶追加要求：在保持 Mp≤16% 的前提下，必須將「安定時間 Ts 縮短至 1 秒以內」。請從推導的公式或系統極點位置證明：僅靠調整單一參數 Kp（且 Kv=0）無法滿足此需求。

(d) (10分) 參數設計與優化 (加入測速回授)：

為了解決 (c) 的困境，工程師決定開啟測速回授（Kv≠0）。請計算出能同時準確滿足「Mp=16%」且「Ts=1 秒」這兩項設計指標的 Kp 與 Kv 的數值。